GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE

GENERALKONSULAT DER REPUBLIK KROATIEN

STUTTGART

Liebenzellerstr. 5, 70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)

Tel.: 0049711/ 955710   Fax: 0049711/ 9557112  E-mail: gkrhst@mvep.hr

|  | Menge Einh. | Beschreibung | Preis | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Bodenflächen mit Filzpappe abdecken, Fenster und Türen werden mit Folie sorgfältig abgedeckt, nach Gebrauch wieder entfernet und als Bauschutt umweltgerecht entsorgt Zaštita poda, prozora i vrata | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 2 | 720,00 m2 | ALPUTZ Nichttragfähigen oder hohlliegenden Altputz abstemmen und entsorgen (nach Bedarf) Odstraniti i sanirati oštećenja na fasadi | 7,00 € | 5.040,00 € |
| 3 | 720,00 m2 | Fassadenfläche Reinigen mit Hochdruckreiniger Pranje fasade sa visokotlačnim peračem | 3,00 € | 2.160,00 € |
| 4 | 720,00 m2 | Fassadenfläche grundieren Grundiranje fasade | 2,50 € | 1.800,00 € |
| 5 | 720,00 m2 | WDVS Dämmplatten 160mm stark, WLG 032 liefern und anbringen Montiranje stiropora | 58,00 € | 41.760,00 € |
| 6 | 720,00 m2 | VERDÜBELUNG Zur Verbesserung der Befestigung der Dämmplatten am Puzgrund, Tellerdübel nach Herstellvorschrift vorbohren und einschlagen ca. 5-6 dübell/m2 Tiplanje fasade | 13,50 € | 9.720,00 € |
| 7 | 720,00 m2 | APU-LEISTE Putz Anschlussprofile liefern und als dauerelastische Putzanschluss an Fenster und Türrahmen anbringen Ugradnja APU lajsni Kantenrichtwinkel mit Gewebe Eckschutzschiene liefern und anbringen Ugradnja kutnih profila sa mrežicom Armierungsmörtel mit Glasgewebe anbringen Armiranje fasade sa staklenom mrežicom | 30,00 € | 21.600,00 € |
| 8 | 720,00 m2 | Fassadenfläche streichen mit StoColor Silco G Silicon Harz-Fassadenfarbe. Farbton Weiss Farbanje fasade | 17,00 € | 12.240,00 € |
| 9 | 1,00 | Mobiles Toillete von TOI TOI pro Woche 39,00 euro | 39,00 € | 390,00 € |
| 10 | 1.009,00 m2 | Fassadenflächen mit einem Stangerüst einrüsten und für die Dauer von 10 Wochen vorhalten. Nach Fertigstellung der arbeiten wir Gerüst Demontiert. Eingerüstete Fassadenfläche mit Gerüstnetzen abschirmen (Staubschutznetz). Tunnel mit Blinkleuchten an der Straβe Überbauung des Anbau mit Glitterträgern. Montiranje i demontiranje skele (trajanje 10 tjedana) Postavljanje zaštitne mreže Montiranje zaštitnog prolaza za pješake | 25,30 € | 25.527,70 € |
|  | Summe 19,00% MwSt. |  |  | 121.437,70 € 23.073,16 € |
|  | Endsumme |  |  | 144.510,86 € |